住宿式長照機構設立標準設施設備項目

依據長期照顧服務機構設立標準第十二條規定，應符合設立標準中服務設施之項目。

| 服務設施項目 | 內容 | 說明/圖片 |
| --- | --- | --- |
| 總樓地板面積 | 一、平均每床應有16平方公尺以上。 二、樓層應連續。 |  |
| 寢室 | 一、應設寢室並符合下列規定： (一)不得設於地下樓層。 (二)平均每人樓地板面積應有7平方公尺以上，至多設6床。 (三)每一寢室設置洗手檯及馬桶，設專區或專責提供植物人、長期臥床(含重癱)者，得僅設置洗手設備。 (四)良好通風及充足光線，且有自然採光之窗戶。 (五)室內設之床位，每床應附有櫥櫃或床頭櫃，並配置緊急呼叫系統，床邊與鄰床之距離至少80公分，床尾與牆壁(床尾)間之距離至少一公尺。 (六)至少設一扇門，其淨寬黃在80公分以上。 (七)2人以上床位之寢室，應備具隔離視線之屏障物。 (八)寢室間之隔間高度與樓板密接。 (九)有可供直接進入寢室，不須經過其他寢室。 二、收住失智症中度以上，具行動能力者達4床以上者，並應符合下列規定： (一)每一寢室不得超過4床，其中4人寢室床數不得逾單位總床數1/2。 (二)兩人或多人寢室應備具明確區隔個人生活空間之屏障物。 三、收住呼吸器依賴服務使用者，其寢室應符合下列規定： (一)平均每人樓地板面積應有6平方公尺以上。 (二)床邊與鄰床或牆壁之距離至少1平方公尺以上。 (三)每床應有中央氣體供應系統(含氧氣、抽吸設備)或每床設置移動式之氣氣、抽吸設備。 (四)使用移動式氣氣筒，應有獨立儲存空間之及安全防護設備。 (五)每床備有呼吸器。 (六)應有適當之空調。 (七)至少應有心肺血壓監視器、服務使用者每超過10人應再增加1台。 |  |
| 工作站 | 一、每一樓層應設工作站，並具有下列設備： (一)準備區。 (二)工作臺。 (三)工作站或治療車。 (四)護理紀錄存放櫃。 (五)藥品及醫療器材存放櫃及專用冰箱。 (六)簡易急救設備：氣氣、氣氣面罩、人工氣道、抽吸設備及甦醒袋。 (七)汙物(或醫療廢棄物)收集設備。 (八)緊急應變勤裝備。 二、每一樓層工作站得視服務使用者之需要，應備有喉頭鏡、氣管內管及常備急救藥品 三、設置呼吸器照護床之規模達24床者，應另設立工作站，每超過40床，應再增設一個工作站。 |  |
| 衛浴設備 | 一、照顧區各樓層應設衛浴設施並符合以下規定： (一)適合臥床或乘坐輪椅者使用之衛浴設備。 (二)配置扶手及緊急呼叫系統。 (三)至少設一扇門，其淨寬應在八十公分以上。 (四)每10人應有一套洗澡設備，未滿10人以10計，寢室設有衛浴設備者，得予併計。屬於多人使用之衛浴設施，應有適當之隔間或門簾。 (五)地板有防滑措施。 (六) 適當照明。 二、設專區或專責提供植物人、長期臥床(含重癱)者，並應符合下列規定： (一)每60人應至少設置一套適合臥床或乘坐輪椅者使用之洗澡設備，未滿60人，以60人計。 (二)依建築技術規則相關規定設置廁所，但其使用人數，以工作人員數計算。 |  |
| 日常活動場所 | 一、設設餐廳、交誼休閒活動等所需之空間與設備，平均每人應有4平方公尺以上。 二、提供未滿45歲之失能且領有身心障礙證明(手冊)者之自我照顧能力訓練服務，應另設日常生活訓練室或活動室，並得計入4平方公尺計算。 |  |
| 廚房 | 一、應有洗滌場所及充足之流動自來水，其水源非自來水源者，應定期檢驗合格，並且洗滌、沖洗及有效殺菌3項功能之餐具洗滌殺菌設施。 二、應有適當之油煙處理措施(排油煙設施)，避免煙污染。 三、應有維持適當空氣壓力及室溫之措施。 |  |
| 其他 | 一、應設有空調設備，另設有中央空調節系統者，應具有以火警自動警報設施等方式連動切斷電源開關功能。 二、應設隔離室，隔離室應有獨立空調及衛浴設備。 三、應有污物處理室。 四、得視業務需要設置醫事服務設施。 五、得視需要設會談(客)室，收住慢性精神障礙者，應有適當之會談空間。 六、照顧區走廊寬度至少140公分，走廊兩側有居室者，其寬度應依建築技術規則辦理。 七、收住心智障礙者或慢性精神障礙者為主者，得視需要設保護空間。 (一)採單元照顧模式，每一單元不得超過16人。 (二)設有行動迴路空間者，應有均勻且充足光線，及防光空間設施。 (三)每一單元日常生活基本設施除寢室外，並應設客廳、餐廳、簡易廚房、衛浴設備(盥洗間、浴室及廁所等)及其他必要之設施。 四、主要走道台階處，應有推床或輪椅之專用斜坡道。 |  |
| 備註 | - 針對工作站、休憩設備寢室、衛浴設備、廚房、其他等相關空間及設施設備，請附照片。 - 針對地板面積請檢附相關文件，並標示服務使用者平均可使用之面積。 - 針對門及出入口淨寬度，請附照片並檢附相關文件。 |  |